通讯协议

- 说明

通讯格式所有协议添加crc校验

- 版本号:  ver1.2

- 修改内容：

      - 新增更新设备当前用户ID（0x0B2A, 0X00F1）和上工指令（0x0B2A, 0X00F2）。（2026-04-20）

- 数据类型说明

4.1	UCHAR	：unsigned char，1字节

4.2	CHAR：char，1字节

4.3	USHORT：unsigned short int，2字节

4.4	UINT：unsigned int，4字节

4.5	INT：int，4字节

- 指令格式

# 5.01 心跳(0x0B2A, 0x0001）

心跳消息由下位机发起，在发送注册消息后，每隔10秒发送一次，上位机接收到心跳后，向下位机回复心跳信息，当上位机多次未收到下位机响应的心跳时，认为与下位机连接断开，将重新发送注册消息。

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x0001 | USHORT | 0x0001：心跳 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000002 | UINT | 数据字节数 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.02 注册(0x0B2A, 0x0002)

下位机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x0002 | USHORT | 0x0002：注册 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000002 | UINT | 数据字节数 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

上位机收到下位机注册消息后，回复注册消息

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x0002 | USHORT | 0x0002：注册 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000002 | UINT | 数据字节数 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

注意： 下位机收到服务器的注册消息后，向服务器发送模板机的信息，包含以下命令：

1. 当前缝纫花型编号，名称

2. 报警

3. 设备标志符

4. 设备型号/编号

5. 设备缝制范围

6. 最高缝纫速度

7. 时间同步

8. 生产量计数

9. 底线计数

10. 中压脚随动高点

11. 中压脚随动低点

# 5.03 设备型号/编号(0x1302, 0x10FA)

下位机收到上位机注册消息后发送

下位机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x1302 | USHORT | 0x1302 0x13: 写参数控制码0x02: 铁电数据类型2 |
| 参数编号 | 0x10FA | USHORT | 4346：设备类型 4350：设备编号 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x0000000A+ | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | UINT | 设备型号 |
| 数据2 | …… | UINT | 设备编号 |
| 数据3 | …… | 字符串 | 设备名称，最大32字节 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.04 设备缝制范围(0x0B29, 0x0015)

下位机收到上位机注册消息后发送

下位机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B29 | USHORT | 0x0B29 0x0B: 写参数控制码0x29机器内部参数 |
| 参数编号 | 0x0015 | USHORT | 0x0015: 缝纫范围 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x0000000A | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | INT | 单位： 0.1mm X范围 |
| 数据2 |  | INT | 单位： 0.1mm Y范围 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.05 最高缝纫速度(0x1301, 0x00A3)

下位机收到上位机注册消息后发送

下位机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x1301 | USHORT | 0x1301 0x13: 写参数控制码0x02: 铁电数据类型1 |
| 参数编号 | 0x00A3 | USHORT | 0x00A3: 最高缝纫速度(163) |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000004 | UINT | 数据字节数 |
| 数据 | …… | USHORT | 最高缝纫速度， 单位：rpm 参数范围：0~4000 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.06 时间同步(0x0B2A, 0x0003)

下位机收到上位机注册消息后发起

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 写参数控制码0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x0003 | USHORT | 0x0003：时间同步 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000002 | UINT | 数据字节数 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

上位机响应，修改下位机当前的时间

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 写参数控制0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x0003 | USHORT | 0x0003：时间同步 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x0000000A | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | UCHAR | 当前时间,年BCD码 （2017只发送17） |
| 数据2 | …… | UCHAR | 当前时间,月BCD码 |
| 数据3 | …… | UCHAR | 当前时间,日BCD码 |
| 数据4 | …… | UCHAR | 当前时间,星期BCD码 |
| 数据5 | …… | UCHAR | 当前时间,时BCD码 |
| 数据6 | …… | UCHAR | 当前时间,分BCD码 |
| 数据7 | …… | UCHAR | 当前时间,秒BCD码 |
| 数据8 | …… | UCHAR | 保留 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.07 当前缝纫速度(0x1302, 0x107C)

下位机发送缝制开始后发送

下位机发起

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x1302 | USHORT | 0x1302 0x13: 写参数控制码0x02: 铁电数据类型2 |
| 参数编号 | 0x107C | USHORT | 0x107C：当前缝纫速度(4220) |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000004 | UINT | 数据字节数 |
| 数据 | …… | USHORT | 当前缝纫设定速度， 单位：rpm 参数范围：0~4000 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.08 底线计数 (0x0B29, 0x0006)

下位机缝制停止后发送

下位机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B29 | USHORT | 0x0B29 0x0B: 写参数控制码0x29: 机器内部参数 |
| 参数编号 | 0x0006 | USHORT | 0x0006: 底线总+剩余 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x0000000A | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | UINT | 底线总数数据， 单位： mm 参数范围：0~999999 |
| 数据2 | …… | UNT | 底线剩余量， 单位： mm 参数范围：0~999999 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.09 生产量计数(0x0B29, 0x0003)

下位机缝制停止后发送

下位机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B29 | USHORT | 0x0B29 0x0B: 写参数控制码0x29: 机器内部参数 |
| 参数编号 | 0x0003 | USHORT | 0x0003: 生产量总+当前 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x0000000A | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | UINT | 总生产量数据， 单位： 件 参数范围： 0~999999 |
| 数据2 | …… | UINT | 当前生产量数据， 单位： 件 参数范围： 0~999999 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.10 油量提示(0x0B29, 0x0029)

下位机缝制停止后发送（暂时未使用）

下位机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B29 | USHORT | 0x0B29 0x0B: 写参数控制码0x29机器内部参数 |
| 参数编号 | 0x0029 | USHORT | 0x0029: 油量 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000003 | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | UCHAR | 油量提示 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.11 当前缝纫花型编号，名称(0x0B29, 0x0016)

当前缝纫花型改变时，或者向服务器注册消息时，下位机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B29 | USHORT | 0x0B29 0x0B: 写参数控制码0x29机器内部参数 |
| 参数编号 | 0x0016 | USHORT | 0x0016: 花型编号 和名称(22) |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000004 + | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | USHORT | 花型编号 |
| 数据2 | …… |  | 花型名称（字符串） |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.12 当前花型完成针数 (0x0B01, 0x001F)

缝纫完成后，下位机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B01 | USHORT | 0x0B01 0x0B: 写参数控制码0x01: 功能运行控制 |
| 参数编号 | 0x001F | USHORT | 0x001F：针号运行(31) |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000006 | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | UINT | 花型完成针数 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.13 开始/停止缝制(0x0B29, 0x0032)

缝纫开始/缝纫停止时，下位机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B29 | USHORT | 0x0B29 0x0B: 写参数控制码0x29机器内部参数 |
| 参数编号 | 0x0032 | USHORT | 0x0032：开始/停止缝制(50) |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000009 | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | UCHAR | 0：停止 1：开始 2: 缝纫中 |
| 数据2 | …… | UINT | 缝制开始，停止针数 |
| 数据3 | …… | USHORT | 停止原因 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.14 模板机实时状态查询(0x0B29, 0x0033)

上位机发送（暂时未使用）

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B29 | USHORT | 0x0B29 0x0B: 写参数控制码0x29机器内部参数 |
| 参数编号 | 0x0033 | USHORT | 0x0033：模板机实时状态查询(51) |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000002 | UINT | 数据字节数 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

下位机响应

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B29 | USHORT | 0x0B29 0x0B: 写参数控制码0x29机器内部参数 |
| 参数编号 | 0x0033 | USHORT | 0x0033：模板机实时状态查询(51) |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000005+ | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | UCHAR | 实时状态 0：未开机 1：开机未生产 2: 生产中 |
| 数据2 | …… | USHORT | 花型编号 |
| 数据3 | …… |  | 花型名称（字符串） |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.15 剪线完成(0x0B29, 0x0034)

下位机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B29 | USHORT | 0x0B29 0x0B: 写参数控制码0x29机器内部参数 |
| 参数编号 | 0x0034 | USHORT | 0x0034：模板机剪线完成 (52) |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000002 | UINT | 数据字节数 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.16 读取中压脚高点位置(0x0B29, 0x0035)

上位机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B29 | USHORT | 0x0B29 0x0B: 写参数控制码0x29机器内部参数 |
| 参数编号 | 0x0035 | USHORT | 0x0035：读取中压脚高点位置 (53) |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000002 | UINT | 数据字节数 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

下位机响应

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B29 | USHORT | 0x0B29 0x0B: 写参数控制码0x29机器内部参数 |
| 参数编号 | 0x0035 | USHORT | 0x0035：读取中压脚高点位置 (53) |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000004 | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | 中压脚高点位置 | USHORT | 单位： 0.1mm 比如高度0.1mm，数据1的值为1 参数范围：0.0~20.0 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

说明： 模板机中压脚高点位置改变时，模板机主动向上位机发送中压脚高点位置

# 5.17 设置中压脚高点位置(0x0B29, 0x0036)

上位机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B29 | USHORT | 0x0B29 0x0B: 写参数控制码0x29机器内部参数 |
| 参数编号 | 0x0036 | USHORT | 0x0036：设置中压脚高点位置 (54) |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000004 | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | 中压脚高点位置 | USHORT | 单位： 0.1mm 比如高度0.1mm，数据1的值为1 参数范围：0.0~20.0 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

下位机响应

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B29 | USHORT | 0x0B29 0x0B: 写参数控制码0x29机器内部参数 |
| 参数编号 | 0x0036 | USHORT | 0x0036：设置中压脚高点位置 (54) |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000003 | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | UCHAR | 设置结果 0：成功 1：失败 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.18 读取中压脚低点位置(0x0B29, 0x0037)

上位机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B29 | USHORT | 0x0B29 0x0B: 写参数控制码0x29机器内部参数 |
| 参数编号 | 0x0037 | USHORT | 0x0037：读取中压脚低点位置 (55) |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000002 | UINT | 数据字节数 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

下位机响应

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B29 | USHORT | 0x0B29 0x0B: 写参数控制码0x29机器内部参数 |
| 参数编号 | 0x0037 | USHORT | 0x0037：读取中压脚低点位置 (55) |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000004 | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | 中压脚低点位置 | USHORT | 单位： 0.1mm 比如高度0.1mm，数据1的值为1 参数范围：0.0~20.0 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

说明： 模板机中压脚低点位置改变时，模板机主动向上位机发送中压脚低点位置。

# 5.19 设置中压脚低点位置(0x0B29, 0x0038)

上位机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B29 | USHORT | 0x0B29 0x0B: 写参数控制码0x29机器内部参数 |
| 参数编号 | 0x0038 | USHORT | 0x0038：设置中压脚低点位置 (56) |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000004 | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | 中压脚低点位置 | USHORT | 单位： 0.1mm 比如高度0.1mm，数据1的值为1 参数范围：0.0~20.0 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

下位机响应

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B29 | USHORT | 0x0B29 0x0B: 写参数控制码0x29机器内部参数 |
| 参数编号 | 0x0038 | USHORT | 0x0038：设置中压脚低点位置 (56) |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000003 | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | UCHAR | 设置结果 0：成功 1：失败 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.20 设置缝纫速度 (0x0B29, 0x0039)

上位机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B29 | USHORT | 0x0B29 0x0B: 写参数控制码0x29机器内部参数 |
| 参数编号 | 0x0039 | USHORT | 0x0039：设置缝纫速度(57) |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000004 | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | 缝纫速度 | USHORT | 单位： rpm 参数范围：0~4000 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

下位机响应

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B29 | USHORT | 0x0B29 0x0B: 写参数控制码0x29机器内部参数 |
| 参数编号 | 0x0039 | USHORT | 0x0039：设置缝纫速度(57) |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000003 | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | UCHAR | 设置结果 0：成功 1：失败 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.21 报警 (0x0B97, 0x0001)

下位机发送有报警

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B97 | USHORT | 0x0B: 写参数控制码0x97:报警 |
| 参数编号 | 0x0001 | USHORT | 0x0001 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000004 | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | USHORT | 报警号/为0取消报警 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.22 空闲超时报警 (0x0B97, 0x0002)

下位机发送有报警

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B97 | USHORT | 0x0B: 写参数控制码0x97:报警 |
| 参数编号 | 0x0001 | USHORT | 0x0001 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000004 | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | USHORT | 空闲超时报警时间（分） |
| 数据2 | 报警状态 | UCHAR | 0：空闲报警消除 1： 空闲报警发生 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.23下载花型指令(0x0B2A, 0x0004）

下载花型指令由上位机发起

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制 0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x0004 | USHORT | 0x0004： 下载花型指令 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000002 + | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… |  | 花型名称（字符串）Unicode编码 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

下位机收到“下载花型指令”消息后，向服务器回复一条“下载花型指令”，表示当前可以传输文件。

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | Device Type （设备类型） | UINT | 设备标识 下位机响应发送实际设备标识，不足填0x00 |
| Addr2 | Device ID （设备编号） | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x0004 | USHORT | 0x0004： 下载花型指令 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000002 + | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… |  | 花型名称（字符串）Unicode编码 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.24下载花型数据(0x0B2A, 0x0005）

上位机收到“下载花型指令”回复消息后，发送“下载花型数据”消息，开始传输花型文件。

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x0005 | USHORT | 0x0005： 下载花型数据 |
| 总帧数 | …… （Frame num） | UCHAR | 上位机根据花型大小 |
| 帧序号 | …… （Frame no） | UCHAR | 和花型大小有关，从1开始排序 |
| 长度 | 0x00000000+ | UINT | 数据字节数 (无花型时,长度为0) |
| 数据1 | …… | UCHAR | 花型数据， (无花型数据时不发送) |
| 数据2 | …… | UCHAR | 花型数据 (无花型数据时不发送) |
| 数据3 | …… | UCHAR | 花型数据 (无花型数据时不发送) |
| ……. | …… | UCHAR | 花型数据 (无花型数据时不发送) |
| CRC校验 | CRC16 | USHORT | CRC校验2字节 |

通信错误(0x0B2A, 0x0006）

下位机收到“下载花型数据”消息后，开始接收花型数据。根据花型数据接收情况发送“通信错误”指令，接收的数据校验正确时回复0，校验错误时回复1

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x0006 | USHORT | 0x0006： 通信错误 |
| 总帧数 | …… （Frame num） | UCHAR | 上位机根据花型大小 |
| 帧序号 | …… （Frame no） | UCHAR | 和花型大小有关，从1开始排序 |
| 长度 | 0x00000003 | UINT |  |
| 数据1 | …… | UCHAR | 0： 接收正确 1：接收错误 |
| CRC校验 | CRC16 | USHORT | CRC校验2字节 |

下位机接收完整个花型文件后，向服务器发送花型文件的接收结果。

(0x0B2A, 0x0005)

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x0005 | USHORT | 0x0005： 下载花型数据 |
| 总帧数 | 1 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 1 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000003 | UINT | 数据字节数 (无花型时,长度为0) |
| 数据1 | 花型文件接收结果 | UCHAR | 文件接收结果， 0： 接收成功 1：接收失败 2：模板机空间不足，请先删除花型 |
| CRC校验 | CRC16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.25 上传花型指令(0x0B2A, 0x0007）

上位机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制 0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x0007 | USHORT | 0x0007： 上传花型指令 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000004 + | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | USHORT | 花型编号 |
| 数据2 | …… |  | 花型名称（字符串） Unicode编码 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

下位机收到上传花型后，发送花型文件数据

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x0007 | USHORT | 0x0007： 上传花型指令 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000003 | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | UCHAR | 0：准备好发送，允许发送 1：不允许 2: 上传成功 3:上传失败 4:上传超时 |
| CRC校验 | CRC16 | USHORT | CRC校验2字节 |

下位机准备好数据后，使用“上传花型数据(0x0B2A, 0x000D)”开始传输文件数据。

# 5.26 删除花型文件(0x0B2A, 0x0008）

上位机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制 0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x0008 | USHORT | 0x0008： 删除花型文件 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000004 + | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | USHORT | 花型编号 |
| 数据2 | …… |  | 花型名称（字符串） |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

下位机收到删除花型文件后，返回执行结果

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制 0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x0008 | USHORT | 0x0008： 删除花型文件 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000005 + | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | USHORT | 花型编号 |
| 数据2 | …… |  | 花型名称（字符串） |
| 数据3 | …… | UCHAR | 删除结果 0： 删除成功 1： 删除失败 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.27读取花型文件列表(0x0B2A, 0x0009）

上位机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制 0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x0009 | USHORT | 0x0009： 读取花型文件列表 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000002 | UINT | 数据字节数 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

下位机收到后，返回花型文件列表

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制 0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x0009 | USHORT | 0x0009： 读取花型文件列表 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000002 + | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… |  | 花型编号+花型文件名称 |
| 数据2 | …… |  | 花型编号+花型文件名称 |
| 数据3 | …… |  | 花型编号+花型文件名称 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

说明：  花型编号，2字节

花型文件名称，最大44字节（花型名长度不够44字节，用0填充）

# 5.28 发送生产数据 (0x0B2A, 0x000B）[ 保留，建议使用下面新生产数据格式]

缝纫完成后，下位机发送生产数据

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制 0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x000B | USHORT | 0x000B： 发送生产数据 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000002 + | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… |  | 生产数据 |
| 数据2 | …… |  | 生产数据 |
| 数据3 | …… |  | 生产数据 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

生产数据格式说明：

| 设备编号 | 模板文件编号和名称 | 缝纫开始时间 | 缝纫开始针数 | 缝纫结束时间 | 缝纫结束针数 | 缝纫停止原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 BYTE | 2+花型名称 （max：2+ 44BYTE ） | 7 BYTE | 4 BYTE | 7 BYTE | 4 BYTE | 2 BYTE |
| 1 | 001：生产检验K50C | 18-10-09 19:56:50 | 0 | 18-10-09 19:57:50 | 4000 | 0 |

花型文件名称长度不定，单条生产数据最大74 BYTE

上位机返回接收结果

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制 0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x000B | USHORT | 0x000B： 生产数据 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000003 | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | UCHAR | 0：接收成功 1：接收失败 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.29 新发送生产数据 (0x0B2A, 0x000C）

缝纫完成后，下位机发送生产数据

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制 0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x000C | USHORT | 0x000C： 发送生产数据 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000052 (82) | UINT | 数据字节数 |
| 设备编号 | …… | UCHAR | 4字节 |
| 模板文件编号 | 001 | UCHAR | 2字节 |
| 花型名称 | 生产检验K50C | UCHAR | 44字节 |
| 缝纫开始时间 | 18-10-09 19:56:50 |  | 7字节 |
| 缝纫开始针数 |  | UINT | 4字节 |
| 缝纫结束时间 | 18-10-09 19:59:50 |  | 7字节 |
| 缝纫结束针数 |  | UINT | 4字节 |
| 用户ID | …… | UCHAR | 8字节 |
| 缝纫停止原因 |  |  | 2 BYTE |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

| 设备编号 | 模板文件编号和名称 | 缝纫开始时间 | 缝纫开始针数 | 缝纫结束时间 | 缝纫结束针数 | 缝纫停止原因 | 用户ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 BYTE | 2+花型名称 （46BYTE：2+ 44BYTE ） | 7 BYTE | 4 BYTE | 7 BYTE | 4 BYTE | 2 BYTE | 8BYTE |
| 1 | 001：生产检验K50C | 18-10-09 19:56:50 | 0 | 18-10-09 19:57:50 | 4000 | 0 | SR000001 |

生产数据格式说明：

花型文件名称长度固定44字节，长度不够0补充，单条生产数据82 BYTE 。

上位机返回接收结果

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制 0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x000C | USHORT | 0x000B： 生产数据 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000003 | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | UCHAR | 0：接收成功 1：接收失败 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.30上传花型数据(0x0B2A, 0x000D)

下位机发送花型文件数据

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x000D | USHORT | 0x000D： 上传花型数据文件 |
| 总帧数 | …… （Frame num） | UCHAR | 上位机根据花型大小 |
| 帧序号 | …… （Frame no） | UCHAR | 和花型大小有关，从1开始排序 |
| 长度 | 0x00000000+ | UINT | 数据字节数 (无花型时,长度为0) |
| 数据1 | …… | UCHAR | 花型数据， (无花型数据时不发送) |
| 数据2 | …… | UCHAR | 花型数据 (无花型数据时不发送) |
| 数据3 | …… | UCHAR | 花型数据 (无花型数据时不发送) |
| ……. | …… | UCHAR | 花型数据 (无花型数据时不发送) |
| CRC校验 | CRC16 | USHORT | CRC校验2字节 |

上位机收到后，返回数据接收结果

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x000D | USHORT | 0x000D： 上传花型数据文件 |
| 总帧数 | …… （Frame num） | UCHAR | 上位机根据花型大小 |
| 帧序号 | …… （Frame no） | UCHAR | 和花型大小有关，从1开始排序 |
| 长度 | 0x00000003 | UINT | 数据字节数 (无花型时,长度为0) |
| 数据1 | 接收结果 | UCHAR | 0： 接收成功 1：接收失败 |
| CRC校验 | CRC16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.31 花型文件续传 (0x0B2A, 0x000E)

下位机检测到网络重连后，发送花型文件续传指令

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x000E | USHORT | 0x000E： 花型文件续传 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000003 | UINT | 数据字节数 (无花型时,长度为0) |
| 数据1 | 传输类型 | UCHAR | 0：无效 1：上传文件 2：下载文件 |
| 数据2 | 下位机发送文件的断帧帧号 | UCHAR |  |
| CRC校验 | CRC16 | USHORT | CRC校验2字节 |

上位机收到后，根据传输类型，继续传输文件（上传/下载文件）

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x000E | USHORT | 0x000E： 花型文件续传 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000003 | UINT | 数据字节数 (无花型时,长度为0) |
| 数据1 | 上位机接收文件的断帧帧号 | UCHAR |  |
| CRC校验 | CRC16 | USHORT | CRC校验2字节 |

上位机收到后，根据传输类型，继续传输文件（上传/下载文件）

# 5.32下载花型文件列表(0x0B2A, 0x000F）

模板机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制 0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x000F | USHORT | 0x000F： 下载花型文件列表 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000002 | UINT | 数据字节数 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

上位机收到后，返回花型文件列表

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制 0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x000F | USHORT | 0x000F： 下载花型文件列表 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000002 + | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… |  | 花型文件名称 |
| 数据2 | …… |  | 花型文件名称 |
| 数据3 | …… |  | 花型文件名称 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

说明：  花型文件名称采用UNICODE编码，最大44字节（花型名长度不够44字节，用0填充），服务器花型多时多帧发送，一帧数据建议不超过1024字节。

# 5.33更新当前设备的用户ID (0x0B2A, 0X00F1）

上位机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制 0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x000F | USHORT | 0x00F1： 更新当前用户ID |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000002 + | UINT | 数据字节数 |
| 用户ID（手机号码） | …… | 11字节 | 数据字节数 |
| 用户姓名 | …… |  | 数据字节数 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

说明：  用户ID采用ASII编码，用户名称采用UNICODE编码，最大16字节（花型名长度不够16字节，用0填充）。

模板机返回

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制 0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x000C | USHORT | 0x00F1： 更新当前用户ID |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000003 | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | UCHAR | 0：接收成功 1：接收失败 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.34上工指令 (0x0B2A, 0X00F2）

模板机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制 0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x000F | USHORT | 0x00F2： 上工指令 |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000002 + | UINT | 数据字节数 |
| 用户ID（手机号码） | …… | 11字节 | 数据字节数 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

上位机返回

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x0B2A | USHORT | 0x0B2A 0x0B: 读参数控制 0x2A:工艺屏通信 |
| 参数编号 | 0x000F | USHORT | 0x00F1： 更新当前用户ID |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000002 + | UINT | 数据字节数 |
| 用户ID（手机号码） | …… | 11字节 | 数据字节数 |
| 用户姓名 | …… |  | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | UCHAR | 0：接收成功 1：接收失败 |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.35 读取设备标志符(0x1302, 0x157C)

下位机收到上位机注册消息后发送

下位机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x1302 | USHORT | 0x1302 0x13: 读参数控制码0x02: 铁电数据类型2 |
| 参数编号 | 0x157C | USHORT |  |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000002+ | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | 字符串 | 设备标志符 （主板编号） |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

# 5.36 设置设备标志符(0x1202, 0x157C)

上位机发送

| 字段 | 值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head1 | 0x44 | CHAR | 头 |
| Head2 | 0x54 | CHAR |  |
| Addr1 | 0x00000000 | UINT |  |
| Addr2 | 0x00000000 | UINT |  |
| Resove1 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove2 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| Resove3 | 0x00 | UCHAR | 保留 |
| 参数类型 | 0x1202 | USHORT | 0x1202 0x12: 写参数控制码0x02: 铁电数据类型2 |
| 参数编号 | 0x157C | USHORT |  |
| 总帧数 | 0x01 | UCHAR |  |
| 帧序号 | 0x01 | UCHAR |  |
| 长度 | 0x00000002+ | UINT | 数据字节数 |
| 数据1 | …… | 字符串 | 设备标志符 （主板编号） |
| Crc校验 | Crc16 | USHORT | CRC校验2字节 |

- 通讯流程概述

下位机准备

回复注册

当前缝纫花型编号，名称、报警、设备标志符、设备型号/编号、设备缝制范围、最高缝纫速度、时间同步、生产量计数、底线计数

心跳

心跳回复

注册

选择花型

显示当前花型

缝纫

缝纫开始、当前缝纫速度、报警、设备型号/编号、缝纫停止、当前花型完成针数、底线计数、生产量计数、生产数据

报警

报警消除

显示报警

报警消除

模板机信息

上位机准备

6.1	下位机发送注册消息。

6.2	下位机收到上位机回复的注册消息后，注册模板机信息（发送当前缝纫花型编号，名称、报警、设备标志符、设备型号/编号、设备缝制范围、最高缝纫速度、时间同步、生产量计数、底线计数消息）。

6.3	  下位机每隔10秒发送一次心跳消息，上位机收到后，原样发送给下位机，当下位机60秒内未收到上位机任何消息时，下位机认为连接断开，重新执行6.1步。

6.4   下位机重新选择花型，发送选择花型消息，上位机显示当前花型。

6.5   加工缝纫时，发送缝纫开始、当前缝纫速度、报警、设备型号/编号、缝纫停止、当前花型完成针数、底线计数、生产量计数、生产数据消息。

6.6   在设备上电的任何时刻，下位机如果有报警产生，都可发送报警消息，当报警消除时，发送报警消除消息。